УДК 621.95

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ НА ПРОЧНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Каюшин Е.С., студент 5 курса

МГТУ им. Н.Э.Баумана, факультет «Ракетно-космическая техника»,

кафедра «Инструментальная техника и технологии»

Научный руководитель: Шуляк Я.И., кандидат наук, доцент

МГТУ им. Н.Э.Баумана, факультет «Машиностроительные технологии»,

кафедра «Инструментальная техника и технологии»

Для проектирования спиральных сверл разработана методика их расчета на прочность, основанная на статическом анализе конструкции сверла методом конечных элементов. Статический анализ по сравнению с динамическим требует меньших вычислительных мощностей и затрат времени на расчет. Также он использует более простую модель материала.

Расчет спиральных сверл на прочность с использованием метода конечных элементов включает следующие этапы.

1. Ввод исходных данных, включающих твердотельную трехмерную модель режущего инструмента, режимы резания и свойства материалов обрабатываемой заготовки и режущего инструмента.

2. Анализ твердотельной трехмерной модели, в результате которого была получена зависимость переднего угла γ от координаты режущей кромки lr, которая будет использоваться в расчете.

3. Определение сил резания для задания граничных условий в расчетной модели с целью проведения статического анализа. Для их определения использовалась зависимость удельной силы на бесконечно малом отрезке режущей кромки Ph от координаты этого участка на режущей кромке lr. Математическая модель удельной силы основана на модели, предложенной Н.Н. Зоревым [1], и для нее была определена зависимость угла сдвига Ф от переднего угла γ [2].  На основе удельных сил и контактной площади определяют силы резания.

4. Задание граничных условий в расчетной модели. Режущие кромки разделяют на равные участки. На каждом участке определяют усредненные значения удельных сил Ph и рассчитываются силы для каждого участка.

5. Расчет напряженно-деформированного состояния спирального сверла.

6. Анализ результатов расчета. Результатами расчета являются значения эквивалентных напряжений по Мизесу в теле спирального сверла, которые сравнивают с предельно допустимыми.

Разработанная методика позволяет определять опасные сечения в спиральном сверле при заданных условиях обработки и может применяться для проверки назначенных режимов резания по критерию прочности режущего инструмента.

Литература

1. Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 411 с.

2. Карельский А.С. Повышение точности резьбофрезерования на основе снижения силового взаимодействия инструмента и заготовки: диссертация кандидата технических наук: 2.5.5. - МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ), Москва, 2022. - 249 с.