УДК 621.9.08

Применение методики оценки точности циклоидальных винтовых поверхностей при производстве высокоточных роторов одновинтовых машин

Лебедев Александр Владимирович

Студент 6 курса

кафедра «Технологии машиностроения»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: А.А. Гончаров, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии машиностроения»

Современное машиностроение характеризуется переходом к изготовлению изделий со сложной пространственной геометрией, для которых точность формы становится определяющим фактором эксплуатационных характеристик. К числу таких изделий относятся роторы одновинтовых машин, рабочая поверхность которых представляет собой циклоидальную винтовую поверхность. Отклонения формы данной поверхности приводят к ухудшению герметичности, снижению КПД и ускоренному износу рабочих органов.

Рост требований к точности изготовления обуславливает необходимость совершенствования методов метрологического обеспечения. При этом традиционный контроль, выполняемый на заключительных стадиях, не позволяет эффективно управлять процессом обработки. В связи с этим особую актуальность приобретает межоперационный контроль, обеспечивающий выявление отклонений на ранних этапах, и позволяющий оперативно корректировать параметры обработки.

Существующие методы контроля сложнопрофильных поверхностей (координатно-измерительные машины, 3D-сканирование, оптическая профилометрия) обеспечивают высокую точность измерений, однако их применение ограничено высокой стоимостью, длительностью измерений и низкой адаптивностью к условиям производственного процесса.

В данной работе предложена методика оценки точности циклоидальных винтовых поверхностей, ориентированная на применение в условиях межоперационного контроля. Методика основана на параметрическом описании геометрии поверхности и анализе отклонений формы через совокупность диагностических показателей.

Экспериментальная часть исследования выполнена на партии роторов одновинтовых машин, изготовленных на станках с числовым программным управлением и отобранных на различных стадиях обработки. Измерения проводились в нескольких характерных сечениях вдоль оси изделия, что позволило оценить распределение геометрических отклонений по длине ротора.

Ключевым элементом методики является сопоставление реальной и теоретической осей ротора в каждом сечении. Это позволяет количественно оценить отклонения формы не только по размерам, но и по пространственному положению профиля.

Для анализа использовались следующие параметры:

- диаметральные размеры в характерных сечениях D1, D2, D3;

- интегральные параметры Hi​, учитывающие геометрию профиля;

- средний диаметр:

Dср=D1+D2+D33

- среднее отклонение размеров:

∆D=D1-Dср+D2-Dср+D3-Dср3

- конусность по диаметру:

KD=D1C-D3C

- эксцентриситет в сечениях:

ei=Hi-Di2, i=1,2,3

- конусность по эксцентриситету:

Ke=e1-e3

где DiС — усреднённые значения по серии измерений.

Переход к системе таких параметров позволяет формировать интегральную оценку точности формы и выявлять закономерности изменения геометрии вдоль изделия.

В результате обработки экспериментальных данных установлено, что наиболее информативными параметрами являются конусность и распределение эксцентриситета. Выявлено, что отклонения формы носят систематический характер и связаны с технологическими особенностями обработки.

В частности, установлено, что появление конусности обусловлено снижением жесткости заготовки при удалении от зоны закрепления, что приводит к изменению условий резания и деформации системы «станок–инструмент–заготовка».

Показано, что данные отклонения могут быть компенсированы путем корректировки управляющей программы станка с ЧПУ, что подтверждает возможность использования предложенной методики как инструмента обратной связи в технологическом процессе.

Научная новизна работы заключается в:

- разработке параметрической модели оценки точности циклоидальных винтовых поверхностей;

- введении диагностического критерия, основанного на анализе конусности и эксцентриситета;

- обосновании возможности использования межоперационного контроля как инструмента адаптивного управления обработкой.

Практическая значимость работы состоит в возможности внедрения методики в производственные процессы для:

- оперативного контроля точности сложнопрофильных поверхностей;

- выявления причин возникновения погрешностей обработки;

- повышения стабильности качества продукции;

- снижения доли брака и затрат на контроль.

Таким образом, предложенная методика обеспечивает переход от пассивного контроля к активному управлению точностью обработки циклоидальных винтовых поверхностей, что соответствует современным требованиям высокоточного машиностроения.

Литература

- Васильев, А. С. Специальная стратегия обработки сложнопрофильных конических винтовых поверхностей рабочих органов одновинтовых компрессоров / А. С. Васильев, А. А. Гончаров // Записки Горного института. — 2019. — Т. 235. — С. 60–64. — DOI: 10.31897/PMI.2019.1.60.

- Гончаров, А. А. Современные методы обработки винтовых поверхностей роторов винтовых насосов / А. А. Гончаров, А. С. Васильев, И. Н. Гемба // Вестник РГАТА имени П. А. Соловьёва. — 2017. — № 1(40). — С. 202–208.

- Акулиничев, П. Д. Современные методы финишной обработки циклоидальных винтовых поверхностей / П. Д. Акулиничев, М. А. Альбов, И. О. Зенин, И. Н. Гемба // Справочник. Инженерный журнал. — 2021. — № 9(294). — С. 3–11. — DOI: 10.14489/hb.2021.09.pp.003-011.

- Черных, А. В. Разработка и исследование методов и средств обеспечения единства измерений геометрических параметров отклонений формы сложнопрофильных поверхностей : дис. … канд. техн. наук / А. В. Черных. — Самара, 2018. — 180 с.

- Гоголев, Д. А. Разработка и исследование методов и средств обеспечения единства измерений геометрических параметров отклонений формы сложнопрофильных поверхностей : дис. … канд. техн. наук / Д. А. Гоголев. — Москва, 2009. — 160 с.

- Cao, G. Numerical modeling on friction and wear behaviors of all-metal progressive cavity pump / G. Cao, J. Zhang, Y. Guo [et al.] // Journal of Petroleum Science and Engineering. — 2022. — Vol. 213. — Article 110443. — DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110443.

- Li, Y. Numerical simulation and performance analysis of progressive cavity pump based on fluid–structure interaction / Y. Li, H. Wu, X. Liu // Energy Reports. — 2021. — Vol. 7. — P. 4823–4833. — DOI: 10.1016/j.egyr.2021.07.085.

- ISO 1101:2017. Geometrical product specifications (GPS). Geometrical tolerancing. Tolerances of form, orientation, location and run-out. — Geneva : International Organization for Standardization, 2017.